罗茨往复泵真空机组的使用注意事项有哪些？

罗茨往复泵真空机组的使用注意事项需结合设备特性和运行要求，具体如下：

一、启动前检查

‌1、润滑系统‌

检查油杯、齿轮箱及轴承箱的润滑油油位，确保油位在油窗3/4高度以上，推荐使用原厂指定真空泵油‌。

若为水环泵，需确认循环水水质清洁，避免含泥沙或杂质‌。

‌2、密封与连接‌

检查管道连接是否严密，进气口位置需低于被抽容器，管道长度和口径需匹配，避免影响抽气效率‌。

若吸入气体含粉尘或腐蚀性物质，需加装过滤器或中和装置‌。

‌3、冷却系统‌

水冷机型需确保冷却水流量稳定(2-3m/s流速)，进出口阀门正常开启‌。

‌4、电气与转向‌

确认电机转向与泵体标注箭头一致，可通过短暂点动测试‌。

二、运行中监控

‌1、压力与温度控制‌

罗茨泵入口压力需低于1330Pa，最高温度不超过90℃，轴承温升≤50℃‌。

水环泵需监控冷却水出口温度，避免过热‌。

‌2、异常处理‌

出现异常振动、噪音或电流突增时，立即停机检查‌。

若抽除气体含大量水蒸气，需加装冷凝器防止前级泵油乳化‌。

‌3、负载管理‌

避免过载运行，遵循“30%预抽-60%过渡-100%满负荷”的梯度加载原则‌。

三、停机与维护

‌1、规范停机‌

先关闭进气阀，维持前级泵运行至系统压力回升至5kPa以上，再停罗茨泵‌。

长期停用时排净冷却水，防止冻裂(尤其北方地区)‌。

‌2、定期维护‌

每2000小时检查转子径向跳动(允差≤0.05mm)、齿轮侧隙(0.1-0.15mm)及密封件硬度‌。

每周更换水箱冷却水，定期清理过滤器‌。

‌3、环境要求‌

安装环境温度5-40℃，湿度<85%，避免极端条件影响性能‌。

四、安全与特殊工况

‌1、禁止工况‌：爆炸性气体、卤素介质(未配置钛材部件)、粉尘浓度>5mg/m³(未装旋风分离器)‌。

‌2、防火措施‌：油润滑泵需严格防火，排气口接管道通至室外‌。

通过以上规范操作和维护，可确保机组高效稳定运行并延长使用寿命。